芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁喷煤搬迁改造

技术规格书

| 批准： |  |
| --- | --- |
| 会签： |  |
| 审核： |  |
| 起草： |  |

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一七年一月

# 概述

## 项目名称及招标内容

项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司喷煤搬迁改造项目

招标内容：以工程总承包（EPC）模式承包芜湖新兴铸管有限责任公司喷煤搬迁改造，总承包内容包括搬迁利旧改造弋江区一套喷煤系统，满足日产两条800吨的白灰窑生产。其中包括利旧改造：上料系统、制粉系统、收粉系统、煤粉输送及窑头燃烧系统、氮气保护系统、电控系统、动力管网等及相关配套设施的设计、利旧改造、安装及相关服务、与本工程建设相关的所有事项。

本技术规格书是为本工程成套装置（包括所有搬迁搬迁改造设备、配套仪表、电气、阀门、管道、防腐、保温及其它附属设施等）的设计、搬迁改造、检验、运输、安装、调试、单体设备试车、系统联动试车、试运行、验收、培训、技术服务等各方面所提出的基本要求，对于此系统的某些必备要求而未列入本规格书者，也属于本技术规格书的范围。

## 项目说明

芜湖新兴铸管现有两条日产800t回转窑生产线，所用燃料结构为焦炉煤气+转炉煤气混烧。燃料性质如下：

（1）转炉煤气QＤＷ=1800千卡/ｍ3

（2）焦炉煤气QＤＷ=4100千卡/ｍ3

（3）燃料成分：

|  | CO | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2O | CH4 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转炉煤气 | 50 | 24.8 | 19.2 | 1.4 | 0.4 | 4.2 |  |  |
| 焦炉煤气 | 6.3 | 1.9 | 6.4 | 55.7 | 0.8 | 2.3 | 24.6 | 2 |

根据煤气平衡情况，建议选用煤粉+焦炉煤气作为改进后的燃料组合。

磨机利旧弋江区一台φ1250mm磨机,位置可利用炼铁喷煤原预留3#磨机位置，上料系统、烟煤贮仓、磨机基础及框架皆已具备，对弋江区磨机、收粉器、烟煤缓存仓、喷吹系统、电气系统、氮气保护等系统进行利旧改造，对原有热风炉进行改造利旧，原煤输送机头部需进行改造，加设分料器，以便于白灰喷煤用的烟煤、高炉喷煤用的混合煤各入其仓。一台磨机能够满足两台磨机轮流生产使用的需要。

特别提示：利旧磨机原是无烟煤制粉用，改造完成后要求满足烟煤制粉。

## 招标方式

此次招标采用公开招标方式，邀请合格的、有信誉的投标方参与本项目设计、设备供货和施工安装的投标。投标方对工程总承包部分所提供的技术、设备的质量、技术性能指标、设备的安装、系统建造、调试及售后服务等完全负责。同时，投标方所提供的技术和设备应达到国内先进水平，并具备经济、可靠的特点。投标方所提供的技术和设备应为可靠成熟的。

## 招标范围

### 招标内容和范围

招标范围包括搬迁利旧改造一套弋江厂区喷煤系统，满足现有两条日产800吨白灰生产线轮流生产的喷煤系统及其相关配套设施的设计、设备成套利旧改造、建造及相关服务、与本工程建设相关的所有事项。

中标人负责招标文件内本工程所要求全套设计、全套设备搬迁改造、施工安装、技术与服务培训、程序编制和系统调试、试运行，以及全套工艺、设备性能保证，直至工程全面竣工交付业主。

### 设计和技术服务内容、范围

技术服务内容包括：①系统调试；②试运行；③对技术人员及操作工人的培训（理论和实践）等服务；④质保期的生产指导。

设计范围：建设内容及设计范围内的全部工程项目设计。

设计内容：初步设计、施工图设计及安全、环保、消防、职业卫生设计等专篇。

### 项目施工建造

包括本工程范围内的土建（不含桩基）和全部安装施工内容。

## 项目进度

总工期：合同签订后，自招标方下达开工之日起，总工期为3个月。

投标方应编制从合同生效到项目验收的、切实可行的项目进度表及网络图。进度表包括：初步设计、详细设计、土建、设备制造和安装、调试、试运行等必需的各阶段时间节点。

## 其他

投标方负责本工程开工安装时告知手续，招标方协助。压力容器、管道等特种设备监检费用和压力表及安全阀校验费用投标方自理。

除本技术规格书中特殊规定的技术参数和要求的内容以外，其它没有约定的内容要按照国家及地方现行标准规范执行。

# 总体要求

要求投标方认真查看利旧设备条件，优先考虑弋江厂区已经拆除设备的利旧改造，对于缺失和不能满足工艺要求的设备进行新购。设备明细应具备：设备名称、数量、单重、总重、规格（含型号、性能、材质），进口设备需标明原产地（国家），关键设备需标明建议的制造厂家，全部设备及材料的单价、总价必须在商务报价中提交。

## 设计和设备

所供设备和产品应符合中国有关部门颁发的安全质量标准。

所供设备和产品（如噪音、对当地环境的污染等）应符合中国以及厂址所在地区法定标准规定的水平以内。

## 检修和维护

工艺布置和设计时必须考虑便于维护并留有足够检修空间。

特殊工具和使用方法、维护步骤以及如果需要使用任何提升设备，应说明所需提升设备的能力和类型，均应当包含在维护资料中。

## 电气控制部分

投标方有责任确保所供电气设备能与所供机械设备完全配套使用。

## 仪表自动化

本装置按照冶金行业的设计惯例，参考国内同类型装置的自动化水平，同时借鉴同类型在运行的装置设计和现场使用经验，确保选用的仪表和计算机控制系统的可靠性、完整性、先进性、安全性。

控制系统软硬件宜统一品牌型号配置，投标方应详细列出所设计控制系统的工作站数量及配置（工程师站、操作员站、OPC站），给出详细控制系统网络拓扑图；各区域I/O清单表（各类I/O均预留20%余量），并做详细说明。

对于工艺操作需要监控的各种操作参数，均进入控制系统，并根据工艺操作需要分别进行指示、记录、调节、报警及联锁，参与计量的仪表均设积算功能，自动生成报表及打印。

控制系统要求

1) 本招标文件的过程控制功能要求为基本要求，但不限于上述要求。

2) 投标方对提供控制系统的硬件、软件、技术服务、工程服务、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装、指导、现场测试、现场验收直至系统投运等各个环节负有完全责任。

为了确保E&I控制系统的可靠，控制系统在设备出厂之前，应进行完全的软件和硬件的联合测试，招标方将派人参与测试，在测试合格后方可出厂发往现场。

3) 对招标文件中未提及但又是控制系统必须的配置，投标方有责任对业主提出建议，并提供完善的配置，投标方确保方案的完整性。

## 投标方的责任

招标文本与适用规范、对投标方的检查、合同条款、技术标准及附件、附图等均为招标方的基本要求，投标方要按要求执行设计。

招标方的陈述和图纸被尽量正确地提供，但完全准确不被保证。任何错误和含糊均应提前在影响工作前向招标方报告。投标方决不会被免于合同中所规定的工程、设计、工艺、材料等义务。

如果投标方向招标方请求更改基本要求的任何部分，均应提交相关的说明、计算和图纸，以供招标方审批。

## 投标方的责任

招标文本与适用规范、对投标方的检查、合同条款、技术标准及附件、附图等均为招标方的基本要求，投标方要按要求执行设计。

招标方的陈述和图纸尽量正确地提供，但完全准确不被保证。任何错误和含糊均应提前在影响工作前向招标方报告。投标方决不会被免于合同中所规定的工程、设计、工艺、材料等义务。

如果投标方向招标方请求更改基本要求的任何部分，均应提交相关的说明、计算和图纸，以供招标方审批。

# 设计文件和图纸的要求

## 投标文件的要求

投标文件及图纸应清晰、完整。对不完整或不清晰的文件、图纸，业主可不予接受。

投标方应注意到以下事实，即业主提供的图纸仅是指示性的，不一定能反映装置和设备的准确位置和地点。投标方有责任自行熟悉实际现场。

设计、搬迁改造、供货、安装应分别单独报价。

## 投标时应提供的图纸和文件

文件的组成见附件

包括但不限于：投标方按照业主提供的总平面位置图上制定的范围，做出工艺平面布置详图，包括平面和断面图。

工艺流程图

工艺说明

设备清单

保证项目和考核指标及项目承诺文件条款

## 中标后应提供的图纸和文件

中标以后，投标方应提供本工程所必需的所有图纸、时间表和相关资料，供业主审阅。这些提交资料的范围应全面，包括但不限于规定的资料，应足以依据合同文件的目标以及设备安装、运行及维护要求来执行工程。招标方有权要求投标方提交必要的补充资料。

1）初步设计15套，电子版1套（可编辑.doc版）。

2）施工图设计15套，电子版1套（可编辑.dwg版）。

3）设备的装箱清单和有关技术资料3份。

4）操作规程（手册）8份。

5）安全规程（手册）8份。

6）开工方案8份。

7）竣工资料3份。

预定提交给业主的主要图纸和文件清单应依据本节的要求编号。该清单应根据实际情况进行更新，以反映提交图纸和文件，及所有补充图纸和文件的状态。

图纸应采用国际标准化组织（ISO）图纸规格。

所有的图纸标出尺寸均应采用国际单位制，必要时图纸应标出图形比例尺、索引、平面图和指北箭头。文字、注释和标题栏应采用中文。每种图纸均应有清晰的印章。

投标方应使用“国际标准日期”纪年法。

## 图纸和文件编号方法

业主和投标方将在合同谈判阶段或开工会规定图纸和文件编号的方法。

## 图纸和文件提交和批准

设备制造以前，投标方应提交供业主批准的总布置图、平面图、主要图表、接口和安装图以及所有安装、运行和维护所需的图纸，以全面证明其符合合同文件的要求。这些图纸应示出所有尺寸，待现场装配的部件和投标方将为运输而部分装配的零件，只要提出要求，就应将结构和设计计算书以及特性细节提交业主。

招标方对图纸的任何批准不应解除投标方合同项下的责任。

如果投标方提供的图纸和详细数据中的任何不一致，错误或遗漏不能归因于招标方，投标方应对这些不一致、错误或遗漏负责，与这些图纸和详细数据得到业主批准与否无关。

招标方有权要求投标方对图纸进行使工程符合合同意图必需的任何修改。

## 投标方现场修订已批准的图纸

有可能需要时，投标方应对已经招标方批准的图纸进行修订，这时投标方应立即向招标方按规定的份数提交加标记的蓝图，详细说明所做的修订，然后发给业主。

## 图纸和文件提交时间表

图纸和文件交货进度应满足工程总进度要求，尤其是满足现场施工进度要求。

# 技术培训

## 概述

投标方应负责对招标方的运行和维护人员进行全方位的培训，包括工艺装置的技术、运行、维护、检修等。

投标方应在装置的调试和可靠性运行过程中对设备的运行和维修向招标方的人员事先进行培训指导。

## 投标方的职责

投标方应尽一切努力使招标方派遣的培训人员达到培训要求。

投标方应为培训工作挑选经验丰富、技术熟练的指导老师。

培训计划应按照各专业的要求进行。

# 投标技术文件的组成

附件1  总体技术方案

附件2  主要设备清单

附件3  工程总承包内容和界限划分

附件4  性能保证和考核

附件5  设计、设备制造（含监制）及施工质量规范和验收标准

附件6  设备、材料采购管理

附件7  工程施工管理

附件8  工程总体进度计划

附件9  施工与开车

附件10人员派遣和服务

附件11保修承诺

附件12有关知识产权

附件13附图（包括：总平面图、工艺流程图、置平/断面图、工程进度网络图等）