设备维修招标公告

根据生产经营需要，对炼铁部高炉炉前泥炮外委维修，委托维修单位进行维修承包，现要求如下：

- 维修要求

三山炼铁3#高炉炉前液压泥炮： SYP300-2回转机构（右）及SYP300-1打泥机构已使用了一段时间，到了大修周期。油缸及吊挂装置、调整机构、集中润滑装置及密封装置、易损件均出现了少量泄漏，影响高炉生产。

炼铁部已将其更换，备件将交由有维修能力的厂家进行修复。现我公司将此维修业务公开招标，欢迎符合条件、感兴趣的厂家前来报名参加。

二、拟定项目

本次泥炮维修主要有二部分内容：

（一）回转臂维修

| 零件名称 | 修复内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊挂机构修复 | 配做轴承盖，更换卡键、补焊、精车螺栓 | 套 | 1 |  |
| 吊挂机构轴承 | 7156、7164更换 | 套 | 2 |  |
| 缓冲器修复 | 更换蝶簧、销轴、关节轴承、平面轴承及耳环 | 套 | 1 |  |
| 机上配管修复 | 部份油管更换 | 套 | 1 |  |
| 旋转接头修复 | 更换轴承、密封 | 套 | 2 |  |
| 转臂架修复 | 连接轴孔加大、镶套，焊接后重新加工 | 件 | 1 |  |
| 轴臂座修复 | 连接轴孔加大、镶套，焊接后重新加工 | 件 | 1 |  |
| 旋杆修复 | 连接轴孔加大、镶套，焊接后重新加工 | 年 | 1 |  |
| 回转油缸修复 | 活塞杆、缸体，磨、镀铬、抛光、更换密封 | 台 | 1 |  |
| 连杆 | 更换 | 件 | 1 |  |
| 销轴 | 更换 | 件 | 5 |  |
| 控制连杆修复 | 更换蝶簧及两端轴耳 | 件 | 1 |  |
| 回转支承 | 更换 | 件 | 1 |  |
| 润滑油路 | 全部更换（含油路块） | 套 | 1 |  |
| 防护板 | 全部更换 | 套 | 1 |  |
| 关节轴承 | 全部更换；GE200ES 1套、GE160ES 1套 GE140ES 2套、GE120ES 2套 | 套 | 6 |  |
| 主要零部件探伤 | 对回转机构连杆、旋杆、轴臂座、立柱与立柱连接处进行修前探伤处理 | 套 | 1 |  |
| 紧固件 | 全部更换 | 套 | 1 |  |
| 拆装费 |  | 套 | 1 |  |
| 检测费 |  | 套 | 1 |  |
| 油漆 |  | 套 | 1 |  |
| 运费 | 往、返 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（二）打泥机构维修

| 零件名称 | 修复内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥缸修复 | 车、磨、抛光，氮化处理 | 件 | 1 |  |
| 油缸体修复 | 车、磨、镀铬、精磨、抛光 | 件 | 1 |  |
| 活塞杆修复 | 磨、镀铬、精磨、抛光 | 件 | 1 |  |
| 导向套 | 间隙过大，需更换 | 件 | 1 |  |
| 刮泥环 | 更换 | 件 | 1 | 内径铜化处理 |
| 打泥活塞环 | 磨损严重，需更换 | 套 | 1 |  |
| 前、后水箱 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 打泥活塞导向环 | 磨损，需更换 | 件 | 1 | 外径铜化处理 |
| 固定环 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 行程指示装置 | 更换 | 件 | 1 |  |
| 油缸座修复 | 更换耳轴弹簧，其余常规修复 | 件 | 1 |  |
| 过渡管修复 | 常规修复 | 套 | 1 |  |
| 关节轴承 | 更换 | 套 | 2 |  |
| 密封 | 全部更换 | 套 | 1 |  |
| 主要零部件探伤 | 对泥缸、油缸体、活塞杆进行修前探伤处理 | 套 | 1 |  |
| 螺栓 | 更换 | 套 | 1 |  |
| 拆装费 |  | 套 | 1 |  |
| 检测费 |  | 套 | 1 |  |
| 油漆 |  | 套 | 1 |  |
| 运费 | 往、返 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

要求：1、打泥机构活塞导向环、刮泥环要求使用钢件表面铜化处理，增加强度、韧性。2、前后水箱改整体结构，回转机构润滑系统改用点对点集中润滑，用软管从底部导出（软管长度大于1.5面），回转机构增加整体保护档板，延长部件寿命。回转油缸排气孔预留检修空间。3、对回转机构主要连动零部件、连杆、旋杆、轴臂座、立柱与立柱连接等进行修前探伤处理，若不能满足使用要求则进行更换，确保修复后的零部件整机组装后，能在炉前顺畅运行。

此外本次维修需对回转机构和打泥机构所有部位进行探伤，如探伤发现设备问题必须更换（修复、修复后能够满足设备要求）部件，然后由承揽方负责维修，定做方不另行支付费用。必须确保质保期一年内整体设备正常使用。如修理后质保期内因为设备原因造成设备损坏影响生产的情况因由承揽方承担全部责任。

- 其它事项

1、确保维修质量及使用寿命（与新购备件寿命相同或超过，请注明）。

2、报价包含全部往返运输费用。

3、报价请列详细费用构成，本合同要求开具增值税发票税率17%。

4、如有未完全响应者，请在标书中注明。

5、请注明最优惠的付款方式。

6、必须注明工期（自然日，包括节假日，合同生效起45天修复返回），中标签订合同后将对于工期进行考核。

- 投标规定

1、请有维修资格及业绩的厂家参与投标。

2、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件有意为炼铁事业部进行物业服务的单位前来报名，报名地址：三山综合办公楼308室，联系人周文彬，电话5627140，邮箱号184642142@qq.com。报名截止日期为2016年3月14日17：:00。

3、报名请携带完整有效的资质证书进行资格预审。

2、招标定于2016年03月16日10:00在我公司三山办公楼205会议室准时举行，请入围单位参加或提前将标书邮寄至芜湖市三山区春洲路2号。

5、标书内容：资质文件、业绩、报价书、委托书、项目方案书等。标书一式两份，一正一副。

联系人：  周文彬          0553-5627140  13966035918

技术咨询：史先培          0553-5627331

设备部

2016年03月07日

附件

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价单：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写报价单，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明（偏离），提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价单均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

- 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件；是否选用进口轴承，未标注则视为国产轴承。

- 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：一般为发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、中标原则

由评标小组现场评定，确定中标候选人

十四、其他要求