芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管部熔炼区域远程集中控制改造

电炉液压系统

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2022年04月

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷电炉液压系统 | 1 | 含两套液压站及阀台，带端子箱、现场操作箱及电控柜。 |
| 2 | 热模电炉液压系统 | 1 | 含一套液压站及阀台带端子箱、现场操作箱及电控柜。 |

投标方须严格按照图纸明细要求进行整机供货，负责指导安装和调试，并对该成套设备的完整性负责。

招标方仅提供电源至投标方区域总进线柜。

- 供货要求

1、液压设备供货要求

1.1 招标方负责提供整套液压系统原理图。投标方应按招标方提供的液压系统图进行详细设计（包括电气、仪表），原理图中型号需经招标方同意后才可变更。

1.2投标方的技术方案应为机电一体完整的液压系统。参加投标的液压厂家，须具有独立的生产加工和设计能力，严禁贸易商、代理商参加招标。投标方提供的所有进口及国内品牌，在验收和交货时，需提供官方所提供的出厂和合格证明，严禁使用贴牌和高仿产品，一经发现，所造成相关损失由投标方承担。

1.3液压系统使用脂肪酸脂阻燃液压油，液压系统所有部件应适合使用脂肪酸脂阻燃液压油。

1.4液压站液压泵组采用伺服电机驱动。

1.5投标方设备供货至液压站及阀台的进出口处，所有进回油口，阀台和油箱的各油口应带重型SAE焊接法兰或焊接头，所有管路的连接应符合相关ISO国际标准。

1.6招标方负责提供油源、电源，并接至油站及阀台所需要接口。

1.7冷却器：采用油冷机。

1.8液压站油箱内配置磁力棒。

1.9油箱：304不锈钢，厚度不低于8mm。

1.10液压站及阀台所有管道及接头内采用不锈钢管道，焊接为插焊；管夹采用铝合金材质。

1.11所有阀台需制作设计防尘罩，防尘罩前后都设计双开门便于检修。

1.12在泵站明显部位安装原理图标牌，每个元件附近和每个装置的进出口处装订与原理图中标号相同的标签。

1.13阀块表面进行防锈处理。所有结合面和接头处密封件采用进口密封件。

1.14 液压站、阀台需配置端子箱，各阀块及元件至端子箱之间控制线需投标方连接

好。

1.15 油箱和阀台等设备表面应喷涂采用符合GSB05-1420-2001标准的PB11孔雀蓝，

漆层厚度为50-70微米之间，漆膜不得有皱纹，流痕，针眼，起泡等缺陷。面漆应

表面丰满，色泽均匀，平整光滑，无伤痕。

- 1.16液压泵、伺服电机、过滤器、压力及温度传感器、比例阀选用进口品牌，其

- 余液压部件选用国产知名品牌，液压胶管按照西德福标准制作。

1.17货期较长的进口元件，投标方需自行考虑替代费用。

2、电气设备供货要求

2.1投标方负责按签字版图纸制造完整的电控系统、仪表系统（包括控制柜、端子箱等）。

2.2招标方和投标方配合完成主机与油站之间的自动化联锁。投标方应向招标方主控室提供设备正常工作、故障报警、事故停止信号接口（信号形式双方可进一步商定），以利招标方进行控制。

2.3 招标方负责总电源接至投标方每一套液压系统的总配电柜，共2套液压系统。投

标方系统内所有用电取自总配电柜，投标方负责电控系统供货，包括控制线缆、

动力电缆、通讯电缆以及桥架及电气辅材。走线采用线槽型式并提供详细的电气

接线图。

2.4供货电控柜采用不低于PLCS7-1500，CPU1515控制。需配备就地操作箱，具备远程控制和就地操作两种控制方式。配电柜上要有触摸屏，压力、液位、温度检测要求是模拟量信号，压力高、温度高、液位低由触摸屏设定完成(设置液位、温度、压力，过滤器堵塞等连锁报警信号，并接入PLC，油站PLC控制器与主控PLC通过PROFIBUS-DP网络连接，同时具有硬线连接接口，油站PLC控制器作为主控PLC的从站)。油站控制器的软件编程由投标方负责，并提供给招标方最终完整的源程序，PLC模块需提供20%的余量。

2.5 招标方向投标方电控柜提供四线制交流380V电源，其余控制电源由投标方配置；含液压系统泵站主泵电机及循环泵电机的启动和停止；液压系统泵站的油温、液位、压力、滤油器堵塞及卸荷阀的电气控制；液压系统管路中的压力、流量传感元件的控制。电气控制元件采用DC24V电源。

2.6 电机采用直启，控制柜内所有功率元件（软启、接触器等）比电机功率大一档。

2.7 需设置总进线开关（大于600A时设单独的总进线柜，采用抽屉式智能断路器），具有控制主油泵、辅助油泵、加热器等设备的配电柜。配电柜的主母排（铜排）、所有电气设备成套供货，负责配电柜的完整性。

2.8 电控柜具备就地和远程两种操作的切换功能。

2.9 液压站对外接口应采用以太网和DP网通讯。

液压站给主PLC信号：液压站准备好、液压站运行、液压站外控允许、液压站

报警、液压站故障。

2.10 电气元件品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 进口品牌 |  |
| 2 | 触摸屏 | 进口品牌 | 7寸宽屏，64 K 色真彩显示，集成RS422/485串口，工业以太网接口，USB 2.0 host接口，存储30天 |
| 3 | 界面软件 | 进口品牌 | Wcc7.5版本 |
| 4 | 断路器 | 进口品牌 |  |
| 5 | 中间继电器、接线端子 | 进口品牌 |  |
| 6 | 接触器、热继电器 | 进口品牌 |  |
| 7 | 按钮、转换开关及指示灯 | 进口品牌 |  |

三、其它要求

1.投标方应按招标方提出的外廓尺寸对液压站进行设计。

投标方应具备三维图设计能力，在技术交流过程中和制作图纸设计完成后，需提供设备总装和阀块开孔的SOLIDWORKS三维图和DWG电子版图纸。

- 投标书作为制造及验收的一个重要依据，系统最终保证图纸及文字要求。

- 3.投标方应免费为招标方和业主编写培训用书面资料并提供人员培训服务，包括：

系统设计理论基础培训。

安装、调试、操作、维修、培训。

4.试车要求：全部设备在出厂前组装试车。

5.投标方应对合同设备的完整性、可靠性、技术先进性等负责。

6.在设备的安装调试阶段，投标方应派专业技术人员到现场指导安装调试，并解决一些可能与设备制造有关的问题，参加所提供设备的考核验收，直至设备顺利投产为止。

7.在制造过程中，招标方及用户派人到投标方检查和核实设备制造进度。设备、零部件的品质及所有材料的质量包括各种检验报告和检验记录，并参与设备的检验和测试经双方确认方可出厂。

8.由于投标方原因没有按合同规定的进度完成设备制造或未能如期交付技术资料及竣工图纸的，投标方应承担损失。

四、资料交付及要求

1.招标方向投标方交付资料

| 资料名称 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 液压原理图 | 1 | 本技术附件签字时 |

2.投标方向招标方交付资料

| 图纸名称 |  |  | 资料要求 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压系统原理图(带元件清单) |  |  | 招标方所提供的原理图阀架出口编号和电器编号。 | 9 | 本技术附件签字后7日内 |
| 泵站等装置装配外形图 |  |  | - 液压站有三视图。（同时需提供设备总装和阀块开孔的SOLIDWORKS三维图和DWG电子版图纸）。 - 液压站出、入口标注形式：管径×壁厚。 - 标明设备重量。 - 主要设备材料表。 | 9 |  |
| 电气控制原理图（含电气元件表） |  |  |  | 9 |  |
| 电缆表（含电缆型号、规格、截面等） |  |  |  | 9 |  |
| 电气控制柜、端子箱外部接线图 |  |  |  | 9 |  |
| 电接点埋管资料图 |  |  |  | 2 |  |
| 电控柜装配图 |  |  |  | 9 |  |
| 端子接线图 |  |  |  | 9 |  |
| 土建资料及介质接点资料图 |  |  |  | 2 |  |
| 易损件清单 |  |  |  | 2 |  |
| 竣工图 | 流体 系统 | 液压原理图 |  | 4 | 交招标方1份 (发货前) 随设备3份 |
|  |  | 设备装配图 |  | 4 |  |
|  | 电气 系统 | 控制原理图 |  | 4 |  |
|  |  | 电控柜装配图 |  | 4 |  |
|  |  | 元件表 |  | 4 |  |
|  |  | 端子表 |  | 4 |  |
|  | 其它 | 合格证(包括外购元件) |  | 1 |  |
|  |  | 设备检验验收报告 |  | 4 |  |
|  |  | 调试操作维护说明书 |  | 4 |  |
|  |  | 外购件产品样本 |  | 4 |  |
|  |  | 设备供货明细清单 |  | 4 |  |

注：

- 所有日期均指日历日。

- 投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 五、产品制造、安装、验收标准

1.按照ISO9001质量体系统有关程序执行。

2.对制造液压系统所用外购件、配套件，除图纸及资料明确规定的以外，其余均要选用以往液压系统中经实践证明质量可靠的优质产品，确保外购、配套件质量。

3.装置配管连接，严格按照《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》要求执行。钢管焊接采用氩孤焊。所有装置配管连接均在投标方内完成，并于出厂前进行冷试车，连续运转≥6小时，保证A检一次通过，减少用户施工现场安装周期。

4.设备制造标准和质量检验：

液压系统的制造标准符合相关液压系统制造标准。同时符合下列制造标准：

- GB/T 786.1-1993《液压气动图形符号（ISO 1219-1：1991）》

- GB 4208-1993《外壳防护等级(1P代码)(eqvIEC 529：1989)》

- GB/T 5226.1-1996《工业机械电气设备第一部分：通用技术条件(eqv IEC 204-1：

- 1992)》

- GB/T 14039-1993 《液压系统工作介质固体颗粒污染等级代号(eqv ISO 4406：

- 1987)》

- GB/T 17446-1998 《流体传动系统及元件术语(idt ISO 5598：1985)》

- GB/T 17489-1998 《液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样(idt ISO 4021：

- 1992)》

- JB/T 5244-1991 《液压阀用电磁铁》

- ISO 1219-2：1995 《流体传动系统和元件图形符号和回路图第2部分：回路图》

- ISO 4400：1994 《流体传动系统和元件带接地点的三脚电插头特性和要求》

- ISO 6149-1：1993《流体传动和一般用途的管接头带ISO 261螺纹及O形密封

- 圈的油口和螺纹端头第1部分：在锪孔沟槽中装有O形密封圈的油口》

- ISO 6162：1994 《液压传动用在2.5 MPa至40MPa(25 bar至400 bar)压力

- 下的四螺钉对开法兰型式Ⅰ米制系列和型式Ⅱ英制系列》

- ISO 6164：1994 《液压传动用在25 MPa至40MPa(250bar至400bar)压力下

- 的四螺钉整体方法兰》

- ISO 6952：1994 《流体传动系统和元件带接地点的两脚电插头特性和要求》

- ISO 7790：1997 《液压传动 02、03和05规格的四油口叠加阀和四油口方向

- 控制阀夹紧尺寸》

- ISO 8434-1994 《流体传动和一般用途的金属管接头》

- ISO 10763：1994 《液压传动平管口、无缝的和焊接的精密钢管尺寸和标称工

- 作压力》

- ISO/TR 11688-1：1995 《声学对低噪声机器和装置设计的推荐做法第1部分：

- 方案》

- ISO 12151《液压传动和一般用途的管接头》

不仅限于以上标准，液压系统的设计、制作、安装和调试等应符合国家和行业的相关规范和要求。

六、 安装、调试与验收

1、投标方在合同设备安装、试运转、热负荷试车期内，承担合同设备的现场指导工作。

2、合同设备安装开始前一个月，投标方应着手组织派往现场的技术指导服务人员。在设备安装开始前15个工作日招标方应通知投标方组织派往现场的服务人员，投标方将根据要求向现场派出有丰富经验的设备安装指导人员（机械、电气各一人）参加合同设备的安装、调试和负荷试车及工程验收，同时对合同设备的安装、调试进行监理。

3、在合同设备安装、试运转、热负荷试车过程中如发现由于设备不符合本合同要求，需要返修、更换、补充时，投标方负责及时进行处理，招标方应给予积极配合。

七、质量保证和售后服务

1、液压系统在出厂前按有关国家或部颁标准标准做各项性能试验。

2、液压系统应保证流量、供油压力等，同时有关仪表、电控的功能满足设备正常运行要求。

3、油站配管做压力密封性试验，各种阀门正常工作。

4、液压系统出厂应进行严格的检验和验收，并做流量、压力、密封性等性能试验。试验结果均要符合图纸及有关标准技术要求。

5、油箱内表面不得喷涂任何涂料。货

6、设备最终验收合格后整机1年，电气系统2年。在质量保证期内，因投标方原因导致修理或更换设备、部件的，则保证期为修理或更换后的设备、部件投入使用后1年，电气设备2年。

7、投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格

和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

- 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包

- 换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

9、在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10、设备所有焊接不允许有漏焊、 夹渣、气孔等，设备表面无毛刺、焊瘤等现象。

11、设备保修期为设备验收合格后12个月，在保修期内，因投标方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

- 质保期内，投标方接到招标方通知后24小时内提供方服务；

- 质保期外，投标方接到招标方通知后48小时内提供方服务；

- 投标方将对所需设备给予招标方长期技术支持。