网 络 系 统 方 案 说 明

印尼镍铁项目办公网络系统分为：有线网络系统、无线网络系统(包括无线语音通讯）两部分。

一、有线网络系统：

本工程主干线由印尼马鲁古省奥比岛外部引入光纤主干线至机房接入。有线网络系统包含：电厂网络系统、矿热炉网络系统、公辅网络系统三大区块及办公、宿舍区等部分。项目为满足生产办公网络需求，系统通讯网络采用标准工业以太网,实现核心层万兆到汇聚层，采用环形网络，支持网络自愈功能；汇聚层千兆到接入层，采用星型复合网络。全厂内部网络互连互通，内部部门网络独立互通。网络拓扑图如下：

无线AP覆盖

防火墙

基站式无线覆盖

核心交换机

接

入

层

交

换

机

万兆环网

接

入

层

交

换

机

汇聚交换机

汇聚交换机

汇聚交换机

接入层交换机

项目配置：

网络机房：

核心交换机2台，具备交换容量：16Tbps/38.4Tbps，包转发率：3120Mpps/9600Mpps；

防火墙1台：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、上网行为管理等功能于一身，简化部署，提高管理效率。

分厂配置：

汇聚层交换机4台：背板带宽：598Gbps/5.98Tbps， 包转发率：222Mpps；

接入层配置：

接入层交换机8口40台：背板带宽：208Gbps 包转发率：42Mpps；

接入层交换机24口12台：背板带宽：208Gbps 包转发率：42Mpps；

详细配置见技术规格书和网络设备清单。

网络接入拓扑图如下：

安装位置参照材料表

二、无线网络语音通讯：

1、方案简介：

方案采用WCDMA-3G无线通信系统建设，实现语音数据、网络数据企业级组网模式，支持分级管理，统一调度。要求在通信范围内选取合适的高点位置架设数字基站，实现厂区的信号覆盖、系统中转，并在控制中心建立一套调度平台，负责中心调度管理。

2、拓扑图如下：

核心交换机接入

电厂移动终端

炉窑移动终端

基站

炉窑移动终端

电厂移动终端

公辅移动终端

公辅移动终端

其它移动终端

其它移动终端

3、厂区信号覆盖范围：满足6平方千米面积内无线通讯，可扩展，支持用户接入认证、无线漫游切换。（图中信号点标注为现有基站或AP。）

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、技术性能、配置需求 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | USG6550 V100R001_出口层设备 1、交流主机(8GE电+4GE光,4GB内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户) 2、NGFW 伸缩滑道 3、虚拟防火墙功能 4、内容过滤功能 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 1 |  | 华为、中兴、思科 |
| 2 | 核心交换机 | S12704 V200R008_核心层设备 - S12704增强引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*1,SFUC交换网单元*2,800W交流电源*2,基本软件*1) - 8端口万兆集群业务子卡(SFP+) - 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) - 12端口万兆光模块(SA,SFP+) - SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 - 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 个 | 2 |  | 华为、中兴、思科 |
| 3 | 二级节点交换机 | S5720-36C-EI-28S-AC_1_汇聚层设备 配置：28个千兆光模块接口，12个千兆光模块，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,冗余150W交流电源 | 个 | 8 |  | 华为、中兴、思科 |
| 4 | 三级节点交换机 | S5700-28P-LI-AC_接入层（24口）设备 配置：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆光模块接口,1个千兆光模块，交流供电 | 个 | 12 |  | 华为、中兴、思科 |
| 5 | 三级节点交换机 | S5700-10P-LI-AC_接入层（8口）设备 配置：8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆光模块接口,1个千兆光模块，交流供电 | 个 | 40 |  | 华为、中兴、思科 |
| 6 | 机柜 | 基本要求：产品符合ANSI/EIA、RS-310-D、IEC297-2、 DIN41491:PART1 、 DIN41494:PART7、GB/T3047.2标准；尺寸：600mm(宽)X600mm(深)X2000mm(高)，42U； 标准配件含：层板、风扇、排插、并柜件等； 材料厚度：19"安装条厚 2.0mm，整体框架厚 1.5mm，所有门厚1.2mm； 要求提供有接地端子 | 台 | 4 |  | 图腾、山特、三拓 |
| 7 | 机柜 | 要求同上；22U； | 台 | 16 |  | 图腾、山特、三拓 |
| 8 | 楼层配线箱 | 尺寸： | 个 | 50 |  |  |
| 9 | 服务器 | RH2288H V3（含显示器、机柜） 1、形态：2U机架服务器 2、处理器：Intel® Xeon® E5-2600/E5-2600 v2系列处理器 3、内存：8个DIMMs 插槽，支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存，本次配置32G内存 4、硬盘1T 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 台 | 3 |  | 华为、IBM、HP |
| 10 | UPS | 1、保障系统不间断供电6小时； 3、UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能； 4、逆变器/旁路转换时间：0ms； 5、逆变器具有超载能力：105%负载长时间工作,125%负载工作10分钟后转旁路,150%负载工作为1分钟后转旁路； 6、自诊断功能，丰富完整的故障保护功能； 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 1 | 主机房UPS系统 | 艾默生、east、APC |
| 11 | 无线通讯系统 | 满足6平方千米面积内无线通讯，支持500用户使用。可扩展，支持用户接入认证、无线漫游切换，与有线通讯产品兼容。 系统包含：核心语音交换设备、室外宏站、网管台、调度台、录音服务器、七号信令网关、光模块、WCDMA移动终端及相关配套设备 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 1 |  | 华为、瑞斯康达、海能达 |
| 12 | 无线通讯移动终端 | 与无线通讯系统兼容，保证所提供设备的完整性 | 台 | 300 |  |  |
| 13 | 光纤熔接机及配套工具箱 | AV6471 | 套 | 1 |  |  |

以上设备清单仅供参考