上海盛达矿产品有限公司

印尼镍铁项目

网络设备技术规格书

二〇二六二〇二六年七月目   录

1. 工程概述

2. 设计条件

3. 主要技术要求

4. 设备供货与设计范围

5. 制造与设计

6. 对报价书的要求

7．附件

1. 概述

芜湖新兴铸管有限责任公司与印尼哈利达集团拟在印度尼西亚马鲁古省奥比岛（Obira） 规划建设8×33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线，其中一期建设3×33MVA回转窑-矿热炉镍铁生产线及相关的公辅设施。为满足一期回转窑-矿热炉镍铁生产线用电需求， 一期建设3×38MW发电机组，与发电机组配套建设4台160t/h高温高压循环流化床锅炉。

本技术规格书为该项目的网络通讯设备供货而编制，包含为自备电厂、矿热炉、公辅三个区域以及生活、行政管理区域的网络设备供货及相关内容。

供货商应按本技术规格书的要求提供方案设计、设备供货、并指导安装、调试、试运行及售后服务工作，并按工作程序提供设计、安装、调试和培训所需的资料。

供货商对所提供通讯设备的成套性、完整性和正确性负责。供货商在实施本项目时，应完全满足本技术规格书以及相关技术附件的要求。如有矛盾之处，按高标准执行。

2 设计条件

- 2.1 厂址条件

本项目厂址位于印尼北Maluku省Halmahera群岛的OBI岛西部离海约1.6km处，西南面约1.2km处为Wai Lower居民点，Obi岛上目前有Loji和Kawasi两个矿区，拟建电厂场址在矿区附近。发电工程所用场地南北长约585m，东西宽253m，工程可用地面积约14.8万m2。

- 2.2 气象条件

- 气候：                       热带雨林气候

年平均气温：                 24.9℃

最冷月平均温度：             23.7℃

最热月平均温度：             25.7℃

绝对最高气温：               30.6℃

绝对最低气温：               20.1℃

最冷月平均相对湿度：         92.8%

最热月平均相对湿度：         88.8%

年平均相对湿度：             81.5 %～95.8 %

最冷月大气压力：             101.05kPa

最热月大气压力：             100.86kPa

年平均大气压：               100.85kPa

年平均降雨量：               3268mm

年最大降雨量：               4515mm

日最大降雨量：               270mm

雨季                         10月～5月

主导风向：                   西南风

年平均风速：                 3.3m/s

最大风速：                   12.5m/s

- 地震基本烈度：               8度

- 2.3 供电条件

电压 ：                 220V（±10%）/50Hz（±3%）

3. 网络设备主要技术要求

3.1防火墙主要技术规格与技术参数：

●包含设备：USG6550：交流主机(8GE电+4GE光,4GB内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户)；RAIL-01：NGFW 伸缩滑道；

●设备类型：安全网关；

●网络端口：2GE Combo+2 GE；

●电源：冗余电源

●一机多能：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、上网行为管理等功能于一身，简化部署，提高管理效率。

●入侵防护（IPS）：超过3500+漏洞特征的攻击检测和防御。支持Web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等；

●防病毒（AV）：高性能病毒引擎，可防护500万种以上的病毒和木马，病毒特征库每日更新；

●数据防泄漏：对传输的文件和内容进行识别过滤。可识别120+种常见文件类型，防止通过修改后缀名的病毒攻击。能对Word、Excel、PPT、PDF、RAR等30+文件进行还原和内容过滤，防止企业关键信息通过文件泄露。

●SSL解密：作为代理，可对SSL加密流量进行应用层安全防护，如IPS、AV、数据防泄漏、URL过滤等。

●Anti-DDoS：可以识别和防范SYN flood、UDP flood等10+种DDoS攻击，识别500多万种病毒。

●上网行为管理：采用基于云的URL分类过滤，预定义的URL分类库已超过8500万，阻止员工访问恶意网站带来的威胁。并可对员工的发帖、FTP等上网行为进行控制。可对上网记录进行审计。

●安全互联：丰富的VPN特性，确保企业总部和分支间高可靠安全互联。支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等；

●QoS管理：基于应用灵活的管理流量带宽的上限和下限，可基于应用进行策略路由和QoS标签着色。支持对URL分类的QoS标签着色，例如：优先转发对财经类网站的访问。

●负载均衡：支持服务器间的负载均衡。对多出口场景，可按照链路质量、链路带宽比例、链路权重基于应用进行负载均衡。

●虚拟化：支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。投标时提供设备厂家针对此项目的叁年设备维保证明。

3.2 核心交换机主要技术规格与技术参数：

S12704 V200R008核心层设备

● S12704增强引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*1,SFUC交换网单元*2,800W交流电源*2,基本软件*1)

●8端口万兆集群业务子卡(SFP+)

●36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)

●12端口万兆光模块(SA,SFP+)

●SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用

●电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米)

●交换容量：16Tbps/38.4Tbps

●包转发率：3120Mpps/9600Mpps

●缓存容量：支持每端口200ms数据缓存

●冗余设计：主控、交换网板、电源、风扇框（后出风道）

●环网保护技术：支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)；支持SEP智能以太保护协议；

●可靠性：支持LACP、支持跨设备E-Trunk；支持VRRP、BFD for VRRP；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由

●数据中心特性：支持TRILL，FCoE（DCB），EVN，nCenter，EVB，SPB，VxLAN等数据中心特性

●配置与维护：支持Console、Telnet、SSH等终端服务；支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议；支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件；支持BootROM升级和远程在线升级；支持热补丁；支持用户操作日志；

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。投标时提供设备厂家针对此项目的叁年设备维保证明。

3.3 二级节点交换机主要技术规格与技术参数：

S5720-36C-EI-28S-AC汇聚层设备

● 产品类型：千兆以太网交换机

● 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps

● 包转发率：222Mpps

● 应用层级：三层

● 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X

网络管理支持堆叠：支持MFF；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）；支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持集群管理HGMP；支持系统日志、分级告警
支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能

● 配置：28个千兆光模块接口，12个千兆光模块，4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,冗余150W交流电源

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.4 三级节点交换机主要技术规格与技术参数：

3.4.1S5700-28P-LI-AC接入层（24口）设备

● 产品类型：企业级交换机、POE交换机

● 背板带宽：208Gbps

● 应用层级：二层

● 包转发率：42Mpps

● 网络管理：支持MFF；支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；支持SNMPv1/v2/v3；支持eSight网管系统、支持WEB网管特性、支持自动配置；支持HTTPS；支持系统日志、分级告警；支持GVRP协议 
支持MUX VLAN功能；支持802.3az能效以太网EEE；支持断电告警Dying gasp功能；支持NetStream 。

● 配置：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆光模块接口,1个千兆光模块，交流供电

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.4.2S5700-10P-LI-AC接入层（8口）设备

● 产品类型：企业级交换机

● 应用层级：二层

● 背板带宽：208Gbps

● 包转发率：15Mpps

● 网络管理：支持MFF；支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；支持SNMPv1/v2/v3；支持eSight网管系统、支持WEB网管特性、支持自动配置；支持HTTPS；支持系统日志、分级告警；支持GVRP协议 
支持MUX VLAN功能；支持802.3az能效以太网EEE；支持断电告警Dying gasp功能；支持NetStream 。

● 配置：8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆光模块接口,1个千兆光模块，交流供电

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.5 服务器主要技术规格与技术参数：

设备含21寸显示器、42U机柜

● 基本参数：产品类别：机架式；产品结构：2U

● 处理器：CPU类型Intel 至强E5-2600；CPU型号Xeon E5-2620V2；CPU频率2.1GHz；智能加速主频2.6GHz；标配CPU数量1颗；最大CPU数量2颗；制程工艺22nm；二级缓存15MB；CPU核心六核（Istanbul）；CPU线程数12线程；

● 内存：内存类型DDR3；内存容量8GB；内存描述支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存；内存插槽数量24；最大内存容量768GB

●存储：硬盘接口类型SAS；标配硬盘容量300GB；内部硬盘架数最大支持8块2.5英寸SATA/SAS硬盘或12块3.5英寸加2块2.5英寸硬盘；热插拔盘位支持热插拔；RAID模式RAID 0，1，6，5；光驱DVD

● 网络:网络控制器集成4个千兆GE网口

● 接口类型:标准接口前面板接口：2×USB2.0接口;1×带灯的Power按钮;1×带灯的UID按钮;2×网口指示灯;1×电源指示灯;1×系统健康指示灯

后面板接口： 2×USB 2.0标准接口;1×标准 DB15 VGA接口;1×标准 DB9串口;1×FE管理网口;4×GE网口;1×UID指示灯

● 管理及其它

系统管理集成BMC管理模块，提供一个独立的10/100M 带外管理网口，提供命令行管理接口

支持IPMI 2.0、SNMP v3、SNMP Trap v1、CIM、WS-MAN 支持SOL、KVM Over IP、WebUI、CLI、IPMITool、支持虚拟媒体

支持功率封顶技术和功率控制

支持黑匣子故障还原技术

系统支持Microsoft Windows Sever

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

Citrix Xen Server

Vmware ESX

Oracle Server VM

安全认证CCC/CE/UL/FCC认证

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.6  UPS供电系统技术规格与技术参数

3.6.1 主机技术要求：

● 保障服务器系统不间断供电6小时；

● 输入功因：达到＞0.99，使用户的电网环境不会受到污染;支持380/400/415V，50/60Hz电网蓄电池体系；频率范围40-70Hz（可设置）；

● UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能；

● 逆变器/旁路转换时间：0ms；逆变器具有超载能力：105%负载长时间工作,125%负载工作10分钟后转旁路,150%负载工作为1分钟后转旁路；

● 输出稳态电压精度：±0.5%；

● UPS主机须提供第三方检测出具的抗震报告、TLC认证，蓄电池必须提供第三方检测出具的抗震报告、TLC认证；

● 电池柜技术要求：本次采用立地式电池柜。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。

●设备包含相关辅助材料和综合接入设备。

供货商须保证所提供设备的完整性和正确性。

3.7无线通讯系统

3.7.1、方案简介：

方案采用3G或4G无线通信系统建设，实现语音数据、网络数据企业级融合组网模式，支持分级管理，统一调度。要求在通信范围内选取合适的高点位置架设数字基站，实现厂区的信号覆盖、系统中转，并在控制中心建立一套调度平台，负责中心调度管理。

3.7.2、系统建设原则

（1）先进性原则：采用国际数字移动通信标准，选用具成熟的商品化产品，满足应用及远程网络管理需求。

（2）实用性原则

根据用户的工作性质，必须强调系统的实用性，包括系统的硬件平台及应用软件，保证系统有良好的综合性能，同时系统应具有较高的应用效率。保证各工作单元相互之间协调一致、稳定运行、信息交互畅通，并有一定容错和抗毁能力；产品符合国际、国内有关工作标准。

（3）可靠性原则：

系统建设并投入使用后，将成为用户日常通信中不可缺少的工具，系统瘫痪的后果是难以想象的，因此系统必须稳定地连续运作，在单设备稳定运行前提下，着重考虑集成系统的容错设计，保证整个系统地稳定性。系统的各项资源包括硬件设备等的可靠性有一定的高标准，工作稳定，易于维护；在出现硬件故障时，要有可靠的备用手段。

（4）易用性及可维护性

为使各控制中心和基站建成后，能方便地使用与管理。设计中优先考虑系统地易用性，即使用方便、简明易学、便于维护；对系统中关键设备应具有自检和自动恢复、断电保护、故障自动报警或隔离等功能。

（6）可扩展原则：

系统总体架构合理，设计容量适度，并且有可扩展性，在保护原来投资的前提下可增加资源扩容，包括通信覆盖及距离的增加。

3.7.3系统规划：

覆盖面积：6平方千米；

终端容量：1000用户；

系统包含：核心网络语音交换设备、基站设备、网络管理管台、调度台、录音服务器、工业交换机、路由器、七号信令网关、光模块、移动终端及相关配套设备。

3.7.4、系统功能：

（1）内部通讯可以公网进行语音和网络数据互联互通。实现专网、公网无缝漫游。局域网通讯不受运营商公网限制，运营商传输设备故障不影响内部通讯。

（2）用户容量不低于1000用户（可扩展容量到5000以上）,系统最大支持255台基站。

（2）基站接口IP化，支持星型、树形、环形、链型组网模式。

（3）具备呼叫、强拆、强插、组呼、通话自动录音、录音回放功能。支持漫游调度、局间调度、分级调度功能。

（4）可根据实际情况选择基站的光纤接入、通信电缆接入或网线接入。

（5）核心设备和所有基站具备远程管理功能。

（6）核心语音数据交换重要设备在配置上应支持主备模式。

（7）系统可以设置手机等级限制，设置不同的呼叫权限用户。

（8）系统可以支持点对点短信，点对多点短信，短信群发。

（9）系统满足高温、雷雨环境下的正常使用。

（10）主机房核心设备要求同一品牌。

4. 设备供货范围

所有投标方供货范围内的设备，均必须能以整体供货，完成其功能并达到上述的技术参数要求，凡因投标方供货部件不足、遗漏等原因造成设备不能正常运行或达不到性能要求，投标方均需无条件补足直至设备能正常运行并达到性能要求。

5. 制造与设计

5.1 责任

1）设备的技术性能保证由供货商总负责。

2）设备的质量保证由供货商负责。

3）属于外购设备的需注明型号、制造厂家及技术规格，质量及技术性能保证由供货商负责。

5.2 设计分工原则

设备范围内的接线布置由供货商设计。

5.3 技术规定及标准

关于设备的设计、制造和检验在报价时由供货商提供有关技术规定及标准，买方复核。

5.4关于地震设防

所有设备及其支架均应按8度地震烈度设防。

6. 对报价书的要求

1）按本技术规格书提出的范围和要求进行详细报价。报价书列出成套设备技术性能、规格、重量和价格；重要单体设备的技术性能、规格、重量和价格及关键部件的价格。用图形和附表表示供货范围与交接点。

2）报价书应包括办公网络方案、无线通讯网络系统方案，附有整套设备的平面布置图、系统图等，设备型号、规格、技术性能以及必要的保证措施。对重要非供货商自已生产的采购设备应说明生产厂家，并作必要的选择比较说明。

3）报价书应提供初步的设备荷载相关要求资料，技术协议签订一周内提供正式的资料。

4）说明设备年作业率与典型的检修制度。

5）应列出保证条件，交货日期，交货条件和技术资料交付进度(详细在技术谈判时决定)。资料交付需同时提供图纸（所有的图纸资料必须用AutoCAD2004（**.dwg文件格式）绘制）及电子文档Word2003(**.doc、**.xls格式)（e-mail）、光盘。拒绝接受任何不可编辑的图纸和文档格式文件。

6）列出设计分工明细表。

7、附件

附件一：网络设备清单。