芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢部火切机项目承包

招标书

承包方承包芜湖新兴铸管炼钢部1#连铸机（10机10流方圆连铸机）、2#连铸机（10机10流直弧连铸机）、3#连铸机（6机6流弧形连铸机）火切机系统改造及铸坯喷号工作，以达到减小金属切割缝、减少燃气消耗的目的，并在合同期内对火切系统调整、物业维护、切割达标、节能达效、保证服务，芜湖新兴铸管炼钢部以吨钢承包方式支付承包方费用。

一、承包方职责及要求

1、承包方负责火切机介质箱到切割枪连接管道、阀门清理更换、事故处理。

2、负责火切机系统介质调整、割枪调整、切割系统事故处理。

3、承包方负责提供一切检修使用工器具

4、承包方按照24小时作业机制。承包方须根据其所承包作业范围内工作自行合理配置满足作业要求人员，达到技术指标要求。

5、作业人员按要求穿戴好劳动保护用品，作业执行标准化操作，由承包方自身原因造成安全事故，承包方负全责。

6、委托方负责火切机设备维修，保证火切机机械、电气设备正常运行。安装切割枪部分，承包方负责安装维护及调整。

7、从介质箱到切割小车上的减压阀、减压表、截止阀、电磁阀、金属软管、节能割枪、节能割嘴的设备备件、更换和维护全由承包方负责。

8、由承包方原因导致委托方在生产、质量、经营方面出现损失的，承包方按照实际的损失赔偿委托方。

二、权利和义务

（一）委托方的权利和义务

1、根据国家、行业、地区相关管理法规， 建立、健全和不断完善管理体系、管理制度、规章及管理办法，并对承包方人员进行公司相关制度培训，要求承包方遵守，在承包方违反时有考核的权利。

2、委托方有权对承包方的组织结构、人员安排、人员素质提出要求，涉及到保证设备正常运行的岗位人员安排委托方有否决权。根据具体工作的需要，有要求承包方人员临时调配的权利。

3、委托方有权要求承包方辞退不符合工作质量要求或严重违反委托方有关规定的人员。

4、委托方严格执行检修摘、挂牌制度，安全三确认制度，严格执行现场停送电三方联络和挂牌制度。

5、委托方应保证承包方在维护检修承包区域内无偿使用风、水、电、气等能源介质及必要的设备、设施、非日常工具等。委托方负责根据维护检修需要，落实并提供合格的甲供物料，协助承包方办理甲供物料领用和临时存放手续。

6、为完善设备管理制度，委托方有权对维护检修外协的相关制度及管理办法进行增订、修改，委托方及时告知承包方，当双方对有关条款的理解及解释发生异议时以委托方的理解及解释为准。

7、委托方保证不对第三方透露本方案内容及涉及的技术秘密。

8、委托方提供免费介质（天然气），完善的、正常的切割设备。

（二）承包方的权利和义务

1、在委托方生产、维修现场，严格遵守和执行国家法律法规，遵守委托方公司及事业部（业主）相关的管理制度和厂规厂纪。服从委托方的管理及调度，在日常维护检修管理中自觉接受委托方质量监督、检查、考核，落实整改措施。

2、全面负责并完成双方约定的火切机系统日常跟班维护、定修、质量、安全和现场文明等管理工作任务，并做好相关原始记录（如割缝、燃气氧气压力等）。

3、承包方负责安排人员对承包连铸机产出铸坯进行逐支喷号标识，且保证喷号字迹清楚、完整。

4、承包方必须遵守有关厂区检修的保密规定，检修人员必须在规定区域作业，不得停留或进入指定范围以外区域和作业场所，未经批准禁止在厂内摄影、录像、从事测绘等与工作内容不相符的其他活动。禁止外带委托方生产作业记录、技术资料或成品、半成品试样。承包方负责对区域维护检修相关的维修技术方案、设计图纸、技术成果等内容保密，未经委托方许可，不得以任何形式泄露给第三方。

5、在承包方合同履行期间，连铸坯切割工艺质量达到委托方要求。

6、承包方工作人员必须遵守委托方的所有规章制度，出现违规现象时，按照委托方的规定进行处理。

三、工作标准

（一）技术标准和要求

1、割缝

| 断面（mm²） | 150*150 | 180*180 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 割缝（mm） | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 |

2、割缝偏移度	   ≤1.5 mm

3、断面倾斜度		≤1°

4、切断率          ≥99％

5、喷号要求       对承包连铸机产出的每支铸坯进行喷号，要求字迹清楚，完整。

（二）验收标准及方法

委托方由三山区炼钢部每天对技术指标不少于1次抽查，抽查表格由炼钢部设计，抽查结果由委托方抽查人员和承包方现场人员签字确认，作为出具报告依据。

四、人员素质要求：

1、劳务人员要求能吃苦，服从管理，年龄限制在25-55岁之间。

2、必须适应现场环境需要，正常情况下保证每日工作量，要求配备现场安全员。

3、承包方的人员配合、服从现场监督人员的指挥。

五、承包方违约处理

承包方承包期间，承包方的安排或作业行为应符合合同约定，火切机切割系统技术指标应符合合同技术要求。如有违备，执行如下考核

1、委托方随机对割缝等技术指标进行抽查，一次抽查不合格考核承包方300元，连续二次抽查不合格考核承包方1000元，连续三次抽查不合格扣除当月总承包款一半。

2、铸坯切割面不符合技术要求的，每支考核承包方50元。

3、由于承包方的原因造成设备损坏，承包方承担全部直接费用。

4、由于承包方原因造成无法切割的，每支考核承包方200元。

5、铸坯喷号不清楚的（含字迹模糊不全），每支考核5元，因喷号不清导致的后线质量抱怨，每次考核承包方500元，由此导致质量异议的，由承包方负全责。

6、承包方不服从委托方管理部门和调度的工作安排，每项次考核承包方100元。

7、发生设备事故（故障）时，承包方抢修人员未按合同约定的时间内到达现场进行抢修，每项次考核承包方 100 元。

8、承包方应认真履行《安全环保协议》，接受委托方的安全监督和处罚；安全检查按照委托方《安全检查制度》执行。

9、上述发生重复考核时，按上述条款金额较大项执行。

- 六、承包费用结算及承包期限

火切机承包费用结算周期为∶每月结算一次。结算以三山区炼钢部当月财务合格铸坯产量结算。委托方在次月收到承包方开具的正规发票后10个工作日内通过银行汇票或电汇方式支付承包方上月的承包费用。合同期限为1年。

七、投标规定

1、必须具备有劳务资格的厂家（队伍）参与招标。

2、报价请列详细费用构成（费用），本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

3、投标材料：资质文件、报价书、委托书等。

4、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件的劳务服务单位前来报名。

- 八、开标时间及评标办法

      - 发标书时间：2017年 3月 23日-- 2017年 4月 11日

发标书地点：芜湖新兴铸管有限责任公司办公楼能源管控中心

领取招标文件时，请投标人携带报名函（附相关资质全套资料和工商营业执照的复印件）。

      - 答疑时间：2017年 4月 12日，下午14:00

答疑地点：公司办公楼能源管控中心，答疑会后察看现场。

      - 投标截止时间：投标书须在2017年4月11日12：00前送达公司办公楼能源管控中心。

      - 开标时间：2017年4月 13日  下午14:00

      - 开标地点：芜湖新兴铸管公司办公楼102会议室

      - 现场开标，低价中标。

      - 投标方的资质不达标或近年内发生过重大安全事故的，实行一票否决制。

      - 以下情况视为废标或弃标

- 标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

- 标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。

- 投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

- 投标方有串标行为的。

- 投标方未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。

- 九、其它

1、投标方在开标前需要缴纳一万元保证金，中标后签合同之前，中标方需缴纳安全保证金60万元，中标方需为作业人员购买不低于60万元的人身意外伤害险。

2、在检修作业中发生工伤、工亡事故时，双方均有责任按施救程序进行紧急抢救。事后应根据安全事故分析后得出的结论，由责任方负责承担相应责任。

3、如因承包方原因不能按时完成委托方任务安排而影响生产时，则委托方有权另行组织力量进行施工，由承包方承担所有责任及费用。

4、因设备备品备件质量或备品备件供应不及时等原因，以及生产操作不当等人为因素引起的设备事故、故障而中断生产，与承包方无关（承包方不承担责任）。

5、因承包方在维护期间，承包方原因引起的设备事故、故障、铸坯缺陷，承包方承担全部责任，按承包方违约的规定处理。

6、因其他原因造成的事故，承包方应配合委托方积极参与抢修，减少事故扩大。

7、关于安全方面的未尽事宜,以双方签订的《安全协议书》为依据。《安全协议书》与合同同时签订。

招标单位：芜湖新兴铸管有限责任公司。

联 系 人：孙思滢  18055306627

答 疑 人：冯  浩  18555338307

2017年3月22日