| 序号 | 设备名称 | 设备规格、技术性能、配置需求 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 主机品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心程控交换机 | 1、应能最大支持不少于1000用户。本次配置700个模拟和数字用户接入能力，配置双通道板卡冗余，可实现调度用户和行政用户两网合一，以充分利用资源。 2、 主要功能：分群调度、语音录音、强拆强插、缩位拨号、免提广播、群呼、紧急呼叫、三方通话、呼叫保持等功能。 3、具有强大的过流、过压、抗雷防护能力，满足K.20标准。 4、平均无故障工作时长 MTBF>15年； 5、含调度台 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 1 | 主机房核心设备 | 华为、中兴、申瓯 |
| 2 | 录音管理系统 | 1、系统含服务器、显示器、操作系统、录音软件、满足20用户并发录音需求 - 具有录音实时备份。 - 可同时多通道录音，并分别存储。 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 1 | 主机房核心设备 | 华为、中兴、申瓯 |
| 3 | 调度程控交换机 | - 必须和核心交换机同一品牌，用于集中接入模拟电话，最大支持接入300个用户。 - 支持本地自交换，即当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能 。 - 应支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729，iLBC 。 4、电话线应支持不小于2000米的传输距离。 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 3 | 调度系统核心设备 | 华为、中兴、申瓯 |
| 4 | 语音综合接入设备 32口 | - 必须和核心网关同一品牌。 - 实现语音在光纤线路上传输 3、接口不低于32个且支持不小于2000米的语音传输距离。 | 台 | 1 | 公辅1台 | 华为、中兴、申瓯 |
| 5 | 语音综合接入设备4口 | 1、必须和核心网关同一品牌。 2、实现语音在光纤线路上传输 3、接口不低于4个且支持不小于2000米的语音传输距离 | 台 | 6 | 电厂1台、炉窑1台、公辅1台 | 华为、中兴、申瓯 |
| 6 | 光纤转换器 | 1、光纤接口类型：多模SC接口 2、支持AUTO-MDIX（交叉线和平行线自适应），网口速率10M/100M自适应 3、支持全双工/半双工通信方式 4、可兼容其他厂家光纤收发器，可与其他产品互连互通 | 套 | 15 | 主线路3套、电厂1套、炉窑1套、公辅2套 | 烽火、瑞思康达 |
| 7 | 交换机8口 | 配置：8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 20 | 主线路3台、电厂1台、炉窑1台、公辅2台 | 工业级华为、锐捷、moxa品牌 |
| 8 | 工作站 | 酷睿™i7-5500U处理器(2.4睿频至3.0GHz,4MB)/内存 16GB/独立显卡 2G/Windows8.1专业版 64位/512GB固态硬盘/I/O接口 VGA x 1/ HDMI x 1 详细见技术规格书 | 台 | 1 | 通讯语音处理系统 | Thinkpad、Dell、惠普 |
| 9 | 机柜 | - 基本要求：产品符合ANSI/EIA、RS-310-D、IEC297-2、 DIN41491:PART1 、 DIN41494:PART7、GB/T3047.2标准；尺寸：600mm(宽)X600mm(深)X2000mm(高)，42U； - 标准配件含：层板、风扇、排插、并柜件等； - 材料厚度：19"安装条厚 2.0mm，整体框架厚 1.5mm，所有门厚1.2mm； - 要求提供有接地端子 | 套 | 3 |  | 图腾、山特、三拓 |
| 10 | 配线柜 | 1、基本要求：产品符合ANSI/EIA、RS-310-D、IEC297-2、 DIN41491:PART1 、 DIN41494:PART7、GB/T3047.2标准；尺寸：600mm(宽)X600mm(深)X2000mm(高)，42U； 2、标准配件含：层板、风扇、排插、并柜件等； 3、材料厚度：19"安装条厚 2.0mm，整体框架厚 1.5mm，所有门厚1.2mm； 4、要求提供有接地端子 5、含电缆配线架1000对 | 套 | 3 |  | 图腾、山特、三拓 |
| 11 | UPS | 1、保障系统不间断供电6小时； 3、UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能； 4、逆变器/旁路转换时间：0ms； 5、逆变器具有超载能力：105%负载长时间工作,125%负载工作10分钟后转旁路,150%负载工作为1分钟后转旁路； 6、自诊断功能，丰富完整的故障保护功能； 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 套 | 4 | 主机房UPS系统 | 艾默生、east、APC |
| 12 | UPS | - 容量：2KVA，内置电池（标配）； 2、输入功因：达到＞0.99，使用户的电网环境不会受到污染； 3、频率范围40-70Hz（可设置）； 4、UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能； 详细见技术规格书，保证所提供设备的完整性 | 个 | 10 | 分线箱UPS系统 | 艾默生、east、APC |
| 13 | 机柜 | # 类型服务器机柜 # 容量22U # 门及门锁前门：钢化玻璃前门、网状前门，可选择，带锁；后门：网状后门；侧门：全钢侧门，可快速装卸 # 材料及工艺材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑纠错 # 附加功能2U喷塑4根，可安全接地；固定托盘2个；承重150kg；散热风扇1个；插线板:1只；安装螺丝：50套 | 台 | 15 |  | 图腾、山特、三拓 |
| 14 | 电脑 | 台式电脑 （i5-4590 4G 1T 1G独显 DVDRW 1000Mbps网卡 WIN7 64位）21.5英寸 | 台 | 1 | 终端维护 | 联想、戴尔、惠普 |
| 15 | 打印机 | # 产品类型：黑白激光打印机 # 最大打印幅面：A4 # 黑白打印速度：14ppm # 最高分辨率：600×600dpi # 耗材类型：鼓粉一体 | 个 | 1 |  | 佳能、惠普、三星 |
| 16 | 电脑桌椅 | 木质办公桌椅一套 | 套 | 1 |  | 国产 |
| 17 | 模拟电话 | 飞利浦（PHILIPS）CORD118 # 产品类型：普通电话，分机接口 | 个 | 400 |  | 飞利浦、TCL、松下 |
| 18 | 楼层配线箱 | 容量30对 | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 楼层配线箱 | 容量100对 | 个 | 5 |  |  |

以上设备清单仅供投标厂家参考